物联网安全导论总结

第一章：物联网安全概述

（P4）

- 物联网的技术架构：融合现有计算机、通信、网络、控制和电子等技术的基础上，通过进一步研究、开发和应用形成。

- 物联网安全特征

信息处理过程：感知信息要经过采集、汇聚、融合、传输、决策与控制等环节

- 感知网络的信息采集、传输与信息安全问题

- 感知节点呈现多源异构性，功能简单（如自动温度计）、携带能最少 （使用电池），无法拥有复杂的安全保护能力。

- 感知网络多种多样，从温度测量到水文监控，从道路导航到自动控制，数据传输和消息没有特定的标准，无法提供统一的安全保护体系。

- 核心网络的传输与信息安全问题（具有相对完整的安全保护能力）

由于物联网中节点数量庞大，以集群方式存在，导致在数据传播时由于大量机器的数据发送使网络拥塞，容易引发拒绝服务攻击。

现有通信网络的安全架构都是从人通信的角度设计的，对以物为主体的物联网，要建立适合感知信息传输与应用的安全架构。

- 物联网业务的安全问题（两个机密性）

支撑物联网业务的平台要为上层服务管理和大规模行业应用建立一个高效、可靠和可信的系统，大规模、多平台、多业务类型使物联网业务层次的安全面临新挑战

信息隐私是物联网信息机密性的直接体现：感知终端的位置信息（重要信息资源、敏感信息）；数据处理的隐私保护（基于数据挖掘的行为分析等，要建立访问控制机制，控制物联网中信息采集、传递和查询等操作不会由于个人隐私或机构秘密的泄露而造成对个人或机构的伤害）

信息的加密是实现机密性的重要手段：物联网的多源异构性使密钥管理更困难；对感知网络的密钥管理是制约物联网信息机密性的瓶颈。

（P5）物联网结构与层次

物联网功能——四个特征：

(1) 全面感知能力。可以利用RFID、传感器、二维条形码等获取被控/被测物体的信息。

(2) 数据信息的可靠传递。通过各种电信网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递出去。

(3) 可以智能处理。利用现代控制技术提供的智能计算方法，对大量数据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制。

(4) 可以根据各个行业、各种业务的具体特点形成各种单独的业务应用或者整个行业及系统的应用解决方案。

物联网技术发展的架构：

对应于物联网的技术架构，需要分别考虑安全防范的重点及采用不同的安全技术。

物联网结构——四个层次：

(1) 感知识别层。各类传感器、手持移动设备、RFID标签、GPS终端、视频摄像机等。

(2) 网络构建层。无线传感器网络、近距离无线通信、传感器网络中间件、互联网 2、3G/4G/5G 网络等。

(3) 管理服务层。海量数据处理、非结构化数据管理、高性能计算、网络计算、语义网、云计算等智慧处理，以及数据挖掘、数据分析、数据融合、决策支持等智慧服务。

(4)综合应用层。智慧电力、智慧医疗、智慧城市、智慧交通、智慧供应链、智慧银行等。

（P14）

（小概率考，在本页不全）

- 敌手的目的：被动窃听，传输错误数据        因此↓

安全需求：恶意节点行为的判断，阻断,以及在阻断后网络连通性的保障。

- 敌手捕获一些网络节点，不需要解析预置密钥或通信密钥（需要代价和时间），只需要鉴别节点种类，（检查节点是用于检测温度、湿度还是噪声）。   因此↓

传感网应该有保护其节点工作类型的安全机制。

- 接入其他外在网络会受到来自外在网络的攻击。目前能预见的：非法访问，DoS攻击。节点资源（计算和通信能力）有限，对抗DoS攻击的能力比较薄弱，在互联网环境里不被识别为DoS攻击的访问就可能使网络瘫痪，因此↓

安全应该包括节点抵抗DoS攻击的能力。

- 外部访问直接针对传感网内部的某个节点（如远程控制启动或关闭红外装置），内部普通节点的资源一般比网关节点更小，因此↓

网络抗DoS攻击的能力应包括网关节点和普通节点两种情况。

网络接入互联网或其他类型的网络所带来的问题：对抗外来攻击，如何与外部设备相互认证，认证过程需要特别考虑传感网资源的有限性，因此认证机制需要的计算和通信代价都必须尽可能小。

外部互联网连接很多不同网络，区分网络及其内部节点，有效地识别，是安全机制能够建立的前提。

（大概率考）

感知识别层的安全需求（5）：

（1） 机密性。多数网络内部不需要认证和密钥管理，如统一部署的共享一个密钥的传感网。

（2）密钥协商。部分内部节点进行数据传输前需要预先协商会话密钥。

（3）节点认证。个别网络（特别是在数据共享时）需要节点认证，确保非法节点不能接入。

（4）信誉评估。重要网络需要对可能被敌手控制的节点行为进行评估，以降低敌手入侵后的危害（类似入侵检测）。

（5） 安全路由。几乎所有网络内部都需要不同的安全路由技术。

（P15）

感知识别层的安全机制：

- 网络内部需要有效的密钥管理机制，用于保障传感器网络内部通信的安全。网络内部的安全路由和连通性解决方案等都可以相对独立地使用。网络类型的多样性，很难统一要求有哪些安全服务，但机密性和认证性都是必要的。↓

机密性：在通信时建立一个临时会话密钥来保障

认证性：通过对称密码或非对称密码方案来保障。↓

对称密码的认证方案需要预置节点间的共享密钥，效率较高，消耗网络节点的资源较少，大多网络的选择；

非对称密码技术的传感网一般具有较好的计算和通信能力，对安全性要求更高。

在认证的基础上完成密钥协商是建立会话密钥的必要步骤。安全路由和入侵检测等也是网络应具有的性能。

- 安全需求所涉及的密码技术包括轻量级密码算法、轻量级密码协议和可设定安全等级的密码技术等。

网络构建层的安全需求：

- 网络构建层：用于把感知识别层收集到的信息安全可靠地传输到管理服务层（信息处理层），根据不同的应用需求进行信息处理。

- 网络构建层主要是网络基础设施，包括互联网、移动通信网和一些专业网（如国家电力专用网和广播电视网）等

网络构建层将主要遇到的安全挑战：

（1） 拒绝服务攻击和分布式拒绝服务（Distributed Dos, DDoS）攻击。

（2） 假冒攻击和中间人攻击等。

（3） 跨异构网络的网络攻击。

3. 目前的互联网或者下一代互联网将是物联网的网络构建层的核心载体，多数信息要经过互联网传输。

（细句子，我估计判断）

- 互联网遇到的拒绝服务攻击和分布式拒绝服务攻击仍存在，需要有更好的防范措施和灾难恢复机制。

- 物联网所连接的终端设备性能和网络需求的巨大差异，对网络攻击的防护能力也会有很大差别，应针对不同网络性能和网络需求制订不同的防范措施。

- 在网络构建层，异构网络的信息交换将成为安全性的脆弱点，特别在网络认证方面，难免存在中间人攻击和其他类型的攻击（如异步攻击和合谋攻击等）。

☆（P16 重点）

物联网的网络构建层对安全的需求：

(1) 数据机密性。保证数据在传输过程中不泄露其内容。

(2) 数据完整性。保证数据在传输过程中不被非法篡改，遭受非法篡改的数据易被检测出。

(3) 数据流机密性。某些应用场景需要对数据流量信息进行保密，目前只能提供有限的数据流机密性。

(4) DDoS攻击的检测与预防。DDoS攻击是网络中最常见的攻击形式，在物联网中将会更突出。物联网中需要解决如何对脆弱节点的DDoS攻击进行防御。

(5) 移动通信网中认证与密钥协商(Authentication and Key Agreement, AKA)机制的一致性或兼容性、跨域认证和跨网络认证(基于IMSI)。不同无线网络所使用的不同AKA 机制对跨网认证带来不利。这一问题亟待解决。

网络构建层的安全机制：

- 分为端到端机密性和节点到节点机密性

（1）端到端机密性安全机制：端到端认证机制、端到端密钥协商机制、密钥管理机制和机密性算法选取机制等。可以增加数据完整性服务。

（2）节点到节点机密性：节点间的认证和密钥协商协议，协议要重点考虑效率因素。机密 性算法的选取和数据完整性服务则可以根据安全需求选取或省略。考虑到跨网络架构的安 全需求，需要建立不同网络环境的认证衔接机制。

2. 根据应用层的不同需求，网络传输模式区分为单播通信、多播通信和广播通信，不同类型的通信模式应有相应的认证机制和机密性保护机制。

3. 网络构建层的安全架构：

(1) 节点认证、数据机密性、数据完整性、数据流机密性、DDoS攻击的检测与预防。

(2) 移动网中AKA机制的一致性或兼容性、跨域认证和跨网络认证［基于IMSI (International Mobile Subscriber Identity,国际移动用户识别码)］。

(3) 相应的密码技术：密钥管理［公钥基础设施(Pubic Key Infrastructure, PKI)和 密钥协商］、端到端加密和节点到节点加密、密码算法和协议等。

(4) 多播和广播通信的认证性、机密性和完整性安全机制。

（P17）

1.6 管理服务层的安全需求和安全机制

管理服务层的安全需求

- 物联网的管理服务层的重要特征是智能。（智能少不了自动处理技术，非智能无法处理海量数据。但自动过程对恶意数据特别是恶意指令信息的判断能力有限，智能也仅限于按照一定规则进行过滤和判断，攻击者很容易避开这些规则）

管理服务层的安全挑战：

（1） 来自超大量终端的海量数据的识别和处理。

（2） 智能变为低能。

（3） 自动变为失控（可控性是信息安全的重要指标之一）。

（4） 灾难控制和恢复。

（5） 非法人为干预（内部攻击）。

（6） 设备（特别是移动设备）的丢失

管理服务层虽然使用智能的自动处理手段，但还是允许人为干预，而且这是必要的。

来自人的恶意行为具有很大的不可预测性，防范措施除了技术辅助手 段外，更多地需要依靠管理手段。

PS：17页下方有对每一点的详细解释，理解即可这里没全写

（P18）

管理服务层的安全机制(为了满足物联网的智能管理服务层的基本安全需求):

(1)可靠的认证机制和密钥管理方案。

(2) 高强度数据机密性和完整性服务。

(3) 可靠的密钥管理机制，包括PKI和对称密钥的有机结合机制。

(4) 可靠的高智能处理手段。

(5) 入侵检测和病毒检测。

(6) 恶意指令分析和预防，访问控制及灾难恢复机制。

(7) 保密日志跟踪和行为分析，恶意行为模型的建立。

(8) 密文查询、秘密数据挖掘、安全多方计算、安全云计算技术等。

(9) 移动设备文件(包括秘密文件)的备份和恢复。

(10) 移动设备识别、定位和追踪机制。

1.7 综合应用层的安全需求和安全机制

综合应用层实现的是综合的或有个体特性的具体应用业务，它所涉及的某些安全问题 通过前面几个逻辑层的安全解决方案可能仍然无法解决。比如隐私保护。

无论感知识别层、网络构建层还是管理服务层，都不涉及隐私保护的问题， 但隐私保护却是一些特殊应用场景的实际需求，即综合应用层的特殊安全需求。

综合应用层的安全挑战和安全需求：

(1) 如何根据不同访问权限对同一数据库内容进行筛选。

(2) 如何既能对用户隐私信息加以保护，同时又能正确认证用户身份。

(3) 如何解决信息泄露追踪问题。

(4) 如何进行计算机取证。

(5) 如何销毁计算机数据。

(6) 如何保护电子产品和软件的知识产权。

（P19）需要进行隐私保护的应用：

（1） 移动用户既需要知道（或被合法知道）其位置信息，又不愿意让非法用户获取该 信息。

（2） 用户既需要证明自己合法使用某种业务，又不想让他人知道自己在使用某种业务， 如在线游戏。

（3）在对病人进行急救时需要及时获得该病人的电子病历信息，但又要保护该病历信 息不被其他人（包括病历数据管理员）非法获取。隐私保护采用某种管理和技术手段使病历内容与病人身份信息在电子病历数据库中无关联。

（4）许多业务需要保障匿名性，如网络投票。在很多情况下，用户信息是认证过程的必要信息，对这些信息提供隐私保护。例如，医疗病历的管理系统需要病人的相关信息来获取正确的病历数据，但又要避免该病历数据与病人的身份信息相关联。在应用中，主治医生知道病人的病历数据，可以通过密码技术手段获取医生泄露病人病历信息的证据。

1.计算机平台种类：多种计算机操作系统、虚拟操作系统和移动设备操作系统。

2.与计算机取证相对应的是数据销毁。数据销毁的目的是销毁那些在密码算法或密码协议实施过程中所产生的临时中间变量。一旦密码算法或密码协议实施完毕，这些中间变量将不再有用。

综合应用层的安全机制（其实就是对应上面的挑战和需求）：

（1） 有效的数据库访问控制和内容筛选机制。

（2） 不同场景的隐私信息保护技术。

（3） 叛逆追踪和其他信息泄露追踪机制。

（4） 有效的计算机取证技术。

（5） 安全的计算机数据销毁技术。

（6） 安全的电子产品和软件的知识产权保护技术。

针对这些安全机制，需要发展相关的密码技术，包括访问控制、匿名签名、匿名认证、密 文验证（包括同态加密）、门限密码、叛逆追踪、数字水印和指纹技术等。

（P20）1.8影响信息安全的非技术因素和存在的问题

难以通过技术手段实现的物联网安全问题：

（1） 教育。让用户意识到信息安全的重要性并学会正确使用物联网服务，以减少机密信息的泄露机会。

（2） 管理。严谨的科学管理方法将使信息安全风险降到最低，特别应注意信息安全管理。

（3） 信息安全管理。找到信息系统安全方面最薄弱的环节并采取加强措施，以提高系统的整体安全程度，包括资源管理、物理安全管理和人力安全管理等。

（4） 口令管理。许多系统的安全隐患来自账户口令的管理。

存在的问题（理解）：

物联网的发展，特别是物联网中的信息安全保护技术，需要学术界和企业界合作完成。

现实情况是学术界与企业界几乎是独立的两种发展模式，交叉甚少，互相鄙视：学术界认为企业界的设计没有新颖性；而企业界看学术界的设计是乌托邦，难在实际系统中使用。这种现象的根源是：学术界与企业界的合作较少，即使有合作，也是目标导向很强的短期项目，学术研究人员大多不能深入理解企业需求；企业的研究人员在理论深度上有所欠缺，而在信息安全系统的设计中则需要很强的理论基础。

信息安全技术，包括密码算法技术本身，则是纯学术的东西，需要公开研究才能提升密码 强度和信息安全的保护力度。

第二章：物联网安全技术框架

数字证书和电子签证机关

- 数字证书

  - （digital certificate）又称为数字凭证，是用电子手段来证实一个用户的身份和对网络资源的访问权限。公钥加密体系将公钥和公钥主人的名字（找到公钥的主人）联系在一起，再请一个大家都信得过的公正、权威机构确认，并加上这个权威机构的签名（可信）。

1.2 是一个数字文件，四部分组成：

证书持有人的姓名和地址等关键信息；证书持有人的公开密钥；

证书序号和证书的有效期限；发证单位的数字签名。

- 电子签证机关

2.1 （CA）是采用PKKPublic Key Infrastructure,公钥基础设施）公开密钥技术，专门提供网络身份认证服务，负责签发和管理数字证书，且具有权威性和公正性的第三方机构。另一个重要作用是数字证书和密钥的管理。

2.2 拥有一个数字证书（内含公钥），也有自己的私钥，所以它有签名的能力。用户通过验证CA的签名从而信任CA。任何人都应该可以得到CA的数字证书（内含公钥），用以验证它所签发的数字证书。

（理解）

  - 得到自己的数字证书：先向CA提出申请。在CA判明申请者的身份后，分配一个公钥，CA将该公钥与申请者的身份信息绑在一起，为之签名后，形成数字证书发给用户（申请者）。

  - 鉴别另一个数字证书的真伪：用CA的公钥对那个数字证书上的签名进行验证（如前所述，CA签名实际上是经过CA私钥加密的信息，签名验证的过程还伴随使用CA公钥解密的过程），一旦验证通过，该数字证书就被认为是有效的。

- 数字签名

  - 定义：（digital signature）是通过一个单向函数对传送的报文进行处理而得到的，用以认证报文来源并核实报文是否发生变化的字母数字串。数字签名的作用就是鉴别文件或书信真伪，签名起到认证、使之生效的作用。

  - 功能：保证信息传输的完整性，对发送者的身份进行认证，防止交易中的抵赖发生。

  - 应用过程：数据发送方使用自己的私钥对数据校验和或其他与数据内容有关的变量进行加密处理，完成对数据的合法签名；数据接收方则利用对方的公钥来解读收到的数字签名，并将解读结果用于对数据完整性的检验，以确认发送方数字签名的合法性。

数字签名是一个加密的过程，数字签名验证是一个解密的过程。

（理解）：将摘要信息用发送者的私钥加密，与原文一起发送给接收者。接收者只有用发送者的公钥才能解密被加密的摘要信息，然后用散列函数对收到的原文产生一个摘要信息，与解密的摘要信息对比，如果相同则说明收到的是完整的，在传输过程中没有被修改，否则说明信息被修改过。因此数字签名能够验证信息的完整性。

  - 使用原因：

（1） 鉴权。非对称密钥加密系统允许任何人在发送信息时使用公钥进行加密，数字签名能够让信息接收者确认发送者的身份。（财务数据上表现突出）

（2） 验证完整性。传输数据的双方都希望确认消息在传输的过程中未被修改。加密使第三方读取数据十分困难，然而第三方仍然能采取方法在传输的过程修改数据。

（3） 保证不可抵赖性。抵赖指不承认与消息有关的举动（称来自第三方）。接收方可通过数字签名防止所有后续的抵赖，因为可以出示签名来证明信息的来源。

依靠非对称密钥加密技术来实现：每一个使用者有一对密钥：一个公钥和一个私钥。公钥可以自由发布，私钥则秘密保存。要求不可能通过公钥推算出私钥。

（P30）

节点的认证机制

- 定义：通信中的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份及数据在传输过程中是否遭到篡改。

- 物联网的体系结构来看，感知识别层的认证机制非常有必要。身份认证确保节点的身份信息的真实性，加密机制通过对数据进行编码来保证数据的机密性，防止数据在传输过程中被窃取。

- PKI：遵循既定标准的密钥管理平台，为所有网络应用提供加密和数字签名等密码服务及必需的密钥和证书管理体系。

- 简述：利用公钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。

- 是信息安全技术的核心，是物联网安全的关键和基础技术。是解决信息的真实性、完整性、机密性和不可否认性的技术基础，是物联网环境下保障信息安全的重要方案。

- PK1的基础技术：加密、数字签名、数据完整性机制、数字信封和双重数字签名

访问控制技术：从TCP/IP网络中主要对人进行访问授权变成对机器进行访问授权，有限制的分配、交互共享数据在机器与机器之间将变得更加复杂。

态势分析及其他

- 定义：网络态势感知与评估技术：对当前和未来一段时间内的网络运行状态进行定量和定性的评价、实时监测和预警。（新技术，物联网领域正在形成）

- 在物联网领域中态势感知与评估已经超越了 TCP/IP网络中单纯的网络安全的意义，从网络安全延伸到网络正常运行状态的监控；物联网结构更加复杂，网络数据多源、异构，网络数据具有互补性、冗余性和实时性。

（理解）

- 考虑外来入侵：需要对物联网网络数据进行深入的数据挖掘分析，从数据中找出统计规律性。通过建立传感器网络数据析取的各种数学模型，进行规则挖掘和融合、推理、归纳等，提出能客观、全面地对大规模物联网正常运行进行网络态势评估的指标，为传感器网络的安全运行提供分析报警等措施。

密钥管理机制

- 密钥系统是安全的基础，实现感知信息隐私保护的手段

- 互联网不存在计算资源的限制，非对称和对称密钥系统都可以适用，互联网面临的安全主要来源于其最初的开放式管理模式的设计，互联网是一种没有严格管理中心的网络。

- 无线传感器网络和感知节点有计算资源的限制

（P31）物联网密钥管理系统面临的问题：

(1) 如何构建贯穿多个网络的统一密钥管理系统，适应物联网体系结构。

(2) 如何解决传感器网络的密钥管理问题，如密钥的分配、更新和多播。

实现统一的密钥管理系统的两种方式：

- 以互联网为中心的集中式管理方式。

互联网的密钥分配中心负责物联网的密钥管理，当传感器网络或其他感知网络接入互联网，通过密钥中心与传感器网络或其他感知网络汇聚点进行交互，实现网络中节点的密钥管理。

(2) 以各自网络为中心的分布式管理方式。

互联网和移动通信网的问题较容易解决，但在传感器网络环境中对汇聚节点的要求较高。

可以在传感器网络中采用簇头选择方法，推选簇头，形成层次式网络结构，每个节点与相应的簇头通信，簇头间以及簇头与汇聚节点之间进行密钥的协商。

多跳通信的边缘节点以及簇头选择算法和簇头本身的能量消耗，使传感器网络的密钥管理成为解决问题的关键。

无线传感器网络

在设计需求上与有线网络和传统的资源不受限制的无线网络有所不同，要充分考虑到网络传感节点的限制和网络组网与路由的特征，安全需求：

- 密钥生成或更新算法的安全性。生成的密钥应具备一定的安全强度，不能被轻破解，即加密后要能够保障数据包的机密性。

(2) 前向私密性。中途退出传感器网络或者被俘获的恶意节点在周期性的密钥更新或者撤销后无法再利用先前所获知的密钥信息生成合法的密钥，继续参与网络通信，即无法参加与报文解密或者生成有效的可认证的报文。

(3) 后向私密性和可扩展性。新加入传感器网络的合法节点可利用新分发或者周期性更新的密钥参与网络的正常通信，即进行报文的加解密和认证等。应能够保障网络是可扩展的，即允许大量新节点加入。

(4) 抗同谋攻击。在传感器网络中，若干节点被俘获后，其所掌握的密钥信息可能会造成网络局部范围的泄密，但不应对整个网络的运行造成破坏性或损毁性的后果.即密钥系统要具有抗同谋攻击的能力。

(5) 源端认证性和新鲜性。源端认证要求确保发送方身份的可认证性和消息的可认证性，即任何一个网络数据包都能通过认证和追踪寻找到其发送源，而且是不可否认的。新鲜性则保证合法的节点在一定的延迟许可内能收到其需要的信息。

1. 基于对称密钥的管理系统，按分配方式可分为3类：基于密钥分配中心方式、预分配方式、基于分组分簇方式。

2. 典型解决方法（记两个）： SPINS协议、基于密钥池预分配方式的E2G方法和q2Composite方法、 单密钥空间随机密钥预分配方法、多密钥空间随机密钥预分配方法、对称多项式随机密钥预分 配方法、基于地理信息或部署信息的随机密钥预分配方法和低能耗的密钥管理方法

（P35）

- INSENS：容侵的安全路由协议。包含路由发现和数据转发两个阶段。

路由发现阶段：基站通过多跳转发向所有节点发送一个查询报文，相邻节点收到报文后，记录发送者的ID,发给那些还没收到报文的相邻节点，以此建立邻居关系。收到查询报文的节点同时向基站发送自己的位置拓扑等反馈信息。最后基站生成到每个节点有两条独立路由的路由转发表。

数据转发阶段：数据包根据节点的路由转发表进行转发。

认证与访问控制

- 认证：使用者采用某种方式来证明自己确实是自己宣称的某人。网络中的认证主要包括身份认证和消息认证。

身份认证：使通信双方确信对方的身份并交换会话密钥。两个重要问题：保密性（防止假冒和会话密钥的泄露，用户标识和会话密钥必须以密文的形式传送，需要事先已主密钥或公钥）、及时性（可能存在消息重放）

消息认证：接收方希望能够保证其接收的消息确实来自真正的发送方。（特殊形式：广播认证，一方广播被多方认证）

- 传统的认证区分不同层次，网络层的认证负责网络层的身份鉴别，业务层的认负责业务层的身份鉴别，独立存在。物联网中业务应用与网络通信绑在一起（eg: 业务由运营商提供时，充分利用网络层认证的结果，不需要进行业务层的认证；敏感业务（如金融类业务），一般业务提供者会不信任网络层的安全级别，而使用更高级别的安全保护就需要进行业务层的认证；普通业务，如气温采集业务，业务提供者认为网络认证已经足够，不需要业务层的认证）

（P36）

- 无线传感器网络中的认证技术：基于轻量级公钥的认证、基于预共享密钥、基于随机密钥预分布、利用辅助信息和基于单向散列函数

（1）基于轻量级公钥的认证技术：鉴于经典的公钥算法计算量很大，在资源有限的无线传感器网络中无可操作性。

（2）基于预共享密钥的认证技术。SNEP两种配置方法：节点之间共享密钥，每个节点和基站之间共享密钥。在每对节点之间共享一个主密钥，在任何一对节点之间建立安全通信。缺点：扩展性和抗俘获能力较差，任意一个节点被俘获后就会暴露密钥信息,导致全网络瘫痪。

（3）基于单向散列函数的认证技术。主要用在广播认证，由单向散列函数生成一个密钥链.利用单向散列函数的不可逆性来保证密钥不可预测。通过某种方式依次公布密钥链中的密钥，可以对消息进行认证。目前基于单向散列函数的广播认证方法主要是对LTESLA协议的改进。

LTESLA协议以TESLA协议为基础，对密钥更新过程和初始认证进行改进，使能够在无线传感器网络中实施。

访问控制是对用户合法使用资源的认证和控制。目前信息系统基于角色的访问控制机制RBAC及其扩展模型。RBAC机制是基于用户的。对于物联网，末端是感知网络，采用用户角色的形式进行资源的控制不够灵活，体现在下面3点：

①RBAC不适应分布式的网络环境，如对具有时间约束资源的访问控制、访问控制的多层次适应性；

②节点不是用户，是各类传感器或其他设备，RBAC机制中的角色类型无法—对应这些节点；

③物联网表现的是信息的感知互动过程，包含了信息的处理、决策和控制等过程，特别是反向控制是物物互联的特征之一，资源的访问呈现动态性和多层次性。在RBAC机制中，一旦用户被指定为某种角色，它的可访问资源就相对固定。

基于属性的访问控制((Attribute-Based Access Control,ABAC) 的问题：对较少的属性 加密和解密的效率较高；属性数量增加，加密的密文长度增加，算法的实用性受限。

入侵检测与容侵容错技术

- 容侵：网络在存在恶意入侵的情况下仍能正常地运行。

- 无线传感器网络的安全隐患：网络部署区域的开放特性以及无线网络的广播特性

- 现阶段无线传感器网络的容侵技术：网络的拓扑容侵、安全路由容侵、数据传输过程中的容侵

（P44）对称加密技术

加密和解密采用相同的密钥

- 对称加密系统无法鉴别通信发起方或通信最终方，因为通信双方的密钥相同。仅能用于对数据 进行加解密处理.保障数据的机密性，不能用于数字签名

- 安全性依赖:

（1） 加密算法足够强，仅仅基于密文本身去解密信息在实践上是不可能的。

（2） 加密方法的安全性依赖于密钥的秘密性，而不是算法的秘密性，没有必要确保算法的秘密性，而需要保证密钥的秘密性。

3. 优点：简单快捷，密钥较短、破译困难

4. 缺点：（1） 密钥难以安全传送。 （2） 密钥量太大，难以进行管理。 （3） 无法满足互不相识的人进行私人谈话时的保密要求。 （4） 难以解决数字签名验证的问题。

非对称加密算法（公开密钥技术）

- 公钥和私钥，加密和解密使用不同的密钥

优点：易于实现，使用灵活，密钥较少

缺点：取得较好的加密效果和强度，必须使用较长的密钥

- 公开密钥系统通常是复合式的，内含一个高效率的对称密钥算法，用以加密信息，再以公钥加密对称密钥系统所使用的密钥，以提高效率。

- 特点：（1）密钥分配简单

（P51）对称密码技术

- 同一密钥用于加密明文、解密密文。

- 弱点：共享密钥（坏人，未经授权）；被重复使用（双方不知道已经泄密）

- 密钥长度：

- 通常都有特定的长度，56、128，指对称密钥密码的长度，而非对称密钥中至少私钥是相当长的。

- 这两组密钥长度之间没有任何相关性；

- 在任何特定组中，所用密钥的长度通常是确定安全性的一个重要因素。

- 密钥空间不是随着密钥长度线性增长，而是密钥每增加一位密钥空间就加倍。

- 加密速度：对称密钥方法比非对称密钥方法快得多，加密大量文本时是首选机制。

密钥密码最适合用于在单用户或小型组的环境中保护数据，通常都通过使用密码实现。

广为散布或大规模实际使用的方法往往同时组合对称加密和非对称加密系统。

（P55）公钥密码算法概述

一对密钥——公钥和私钥，很难从公钥推导出私钥。主要使用RSA公钥密码算法。

公钥的起源：

- 1976年. Diffie和M. Hellman，以及R. Merkle公钥密码体制，一对密钥——加密密钥和解密密钥（而且从解密密钥推出加密密钥不可行）。一个可以公开（称为公钥），另一个为用户专用（称为私钥）。

- 产生原因：常规密钥密码体制存在密钥分配问题；对数字签名的需求。

- 算法的特点：使用一个加密算法E和一个解密算法D,完全不同。对于已选定的E和D，已知E的完整描述，不可能推导出D

单向陷门函数（公钥密码系统基于此提出）

- 单向函数：易于计算 求逆困难；

- 单向陷门函数：不知道陷门信息时求逆困难，而在知道陷门信息时易于求逆。

是有一个陷门的特殊单向函数。它首先是一个单向函数，在一个方向上易于计算，而反方向却难以计算。如果知道陷门，则也能很容易在另一个方向计算这个函数。

已知x易于计算f（x）；而已知f（x）,却难以计算x。然而，一旦给出f（x）和一些秘密信息（即陷门）y，就很容易计算x。在公钥密码系统中，计算f（x）相当于加密，陷门y相当于私钥，而利用陷门 y求f（x）中的x则相当于解密。

一般把离散对数函数和RSA函数作为单向函数来使用，但目前还没有严格的数学证明表明这些单向函数真正难以求逆，即单向函数是否存在未知。

- 密码学中的单向函数：（1）公钥密码中使用的单向陷门函数，（2）消息摘要中使用的单向散列函数。

- 单向函数不能用于加密。因为加密的信息是无法解密。但是可以利用具有陷门信息的单向函数构造公钥密码。

（P56）公钥密码系统的应用

- 通信保密：将公钥作为加密密钥，将私钥作为解密密钥，通信双方不需要交换密钥就可以实现保密通信

- 数字签名：将私钥作为加密密钥，将公钥作为解密密钥，由一个用户对数据进行加密，多个用户可以解读数据

- 密钥交换：通信双方交换会话密钥，以加密通信双方后续传输的信息。每次逻辑连接使用一个新的会话密钥，用完就丢弃

（P64）消息认证

- 消息认证的内容：（1）报文的源和宿。（2） 报文内容是否曾受到偶然的或有意的篡改。 （3） 报文的序号和时间栏。

认证只在通信的双方之间进行，而不允许第三者进行上述认证。认证不一定是实时的。

3种认证函数：

（1） 信息加密函数：用完整信息的密文作为对信息的认证。

（2） 信息认证码（MAC）:对信源消息的一个编码函数。

（3） 散列函数：一个公开的函数,将任意长的信息映射成一个固定长度的信息。

身份认证系统

又称作识别（identification）、实体认证（entity authentication）或身份证实

- 与消息认证的区别：实时的，而消息认证不提供时间性;通常证实身份本身,而消息认证除了认证消息的合法性和完整性外，还要知道消息的含义。

- 完成方式：

（1） 用户所知道的某个秘密信息，如用户口令。

（2） 用户所持有的某个秘密信息（硬件），必须持有合法的随身携带的物理介质, 如磁卡、智能卡或用户的公钥证书。

（3） 用户的某些生物特征，如指纹、声音、DNA图案和视网膜扫描等。

口令认证

- 最简单、最普遍的身份识别技术，通常在各类系统的登录时使用。

- 共享秘密，可由用户选择，可由系统分配（先输入某种标志信息，如用户名和ID号，然后系统询问用户口令,若口令与用户文件中的口令相匹配，即可进入）

- 口令有多种，如一次性口令和基于时间的口令

- 缺点：

（1） 安全性仅基于用户口令的保密性，而用户口令一般较短且容易猜测，不能抵御口令猜测攻击。

（2） 大多数系统的口令是明文传送到验证服务器的，容易被截获。

（3） 口令维护的成本较高。为保证安全性，口令应当经常更换。另外为避免对口令的字典攻击，应保证一定的长度，并且尽量采用随机的字符，难以记忆

（P69）电子ID身份识别技术

（很奇怪，上面那一段内容和35,36页完全一样，写书的怎么写的）

电子ID的身份鉴别技术：

两类身份识别技术：（1）基于密码技术的各种电子ID身份 （2）基于生物特征。

- 通行字识别方式（最广泛）

通行字由数字、字母、特殊字符和控制字符等组成的长为5-8位的字符串。

选择规则为：易记，难于被别人猜中或发现，抗分析能力强。需要考虑选择方法、使用期、长度、分配、存储和管理等。

计算机存储的是通行字的单向函数值，而不是通行字本身。

识别方式：用户A先输入其通行字，计算机确认正确性。A和计算机都知道这个通行字，A每次登录，计算机都要求A输入通行字。要求计算机存储通行字，一旦通行字文件暴露，其他人就可获得通行字。为了克服这种缺陷，提出了采用单向函数。

- 持证识别方式

2.1 持证（token）是一种个人持有物，用于启动电子设备。

2.2 一般使用一种嵌有磁条的塑料卡，称为磁卡，磁条记录了用于机器识别的个人信息。磁卡通常和个人识别号（PIN）一起使用。易于制造，记录的数据也易于转录，要设法防止仿制。为了提高安全性，建议使用一种智能卡 （IC卡）来代替普通的磁卡。

2.3 智能卡与普通磁卡的主要区别：智能卡带有智能化的微处理器和存储器。

2.4 智能卡是一种芯片卡或CPU卡（需要电池），由一个或多个集成电路芯片组成，并封装成便于人们携带的卡片，在集成电路中有微型机CPU和存储器。

2.5 智能卡具有暂时或永久的数据存储能力，内容可供外部读取或供内部处理和判断，同时还具有逻辑处理功能，识别和响应外部提供的信息和芯片本身判定路线和指令执行的逻辑功能

2.6 日常使用的智能卡包括IC电话的IC卡、手机的SIM、银行卡。具有安全存储和处理能力，利于身份识别

基于对称密码体制的身份识别

密码的身份识别技术从根本上来说是基于用户所持有的一个秘密，必须和用户身份绑定

- 用户名/口令识别技术（最简单、应用最普遍的身份识别技术）

主要特征：每个用户持有一个口令作为其身份的证明，在验证端保存一个数据库来实现用户名与口令的绑定。在用户身份识别时，用户必须同时提供用户名和口令。

优点：实现简单

缺点：

（1） 大多数系统的口令是明文传送到验证服务器的，容易被截获。某些系统在建立一个加密链路后再进行口令的传输以解决此问题，如配置链路加密机。招商银行的网上银行就是以SSL建立加密链路后再传输用户口令的。

（2） 口令维护的成本较高。为保证安全性，口令应当经常更换。另外，为避免口令受到字典攻击，口令应当保证一定的长度，并且尽量采用随机的字符。但难以记忆、容易遗忘。

（3） 口令容易在输入的时候被攻击者偷窥，用户无法及时发现。

- 动态口令技术（用来解决上述问题）

RSA公司在其产品SecurlD中采用，每个用户有一个身份令牌，每分钟一次的速度产生新的口令。验证服务器跟踪每一个用户的身份令牌产生的口令相位，是一种时间同步的动态口令系统。（解决易被截获、难以记忆）

SecurlD与个人识别号（PIN）结合使用，也就是所谓的双因子认证。用户用 其所知道的PIN和其所拥有的SecurlD两个因子向服务器证明自己的身份（更安全）

- 挑战-应答识别技术（最为安全的对称体制身份识别技术）

利用散列函数，在不传输用户口令的情况下识别用户的身份。

（理解）系统与用户事先共享一个秘密x，当用户登录时，系统产生一个随机数Random作为对用户的挑战，用户计算Hash （Random,x）作为应答传给服务器。服务器从数据库中取得x,也计算Hash（Random,x）， 如果结果与用户传来的结果一致，说明用户持有x，从而验证用户身份。

（P81）第四章 RFID系统安全与隐私

信息采集是物联网感知识别层完成的功能。

物联网感知识别层主要实现智能感知功能，包括信息采集、捕获和物体识别。

感知识别层的关键技术包括传感器、RFID、自组织网络、短距离无线通信和低功耗路由等。

感知识别层的安全问题主要表现为相关数据信息在机密性、完整性和可用性方面的要求，主要涉及RFID、传感技术的安全问题。

  - RFID安全与隐私概述

无线射频识别（Radio Frequency IDentificaiion, RFID）是一种远程存储和获取数据的 方法，其中使用了一个称为标签（lag）的小设备。每个物品都装配了一个低成本的标签。

RFID的目的：使标签发射的数据能够被读写器读取,并根据特殊的应用需求由后台服务器进行处理。

标签发射的数据可能是身份、位置信息或携带标签的物品的价格、颜色及购买数据等。

视为条码的替代，具有体积小、易于嵌入物品中、无须接触就能大量地进 行读取等优点

标识符较长，具有唯一性，可跟踪

作用：帮助企业防止偷盗，改进库存管理，方便商店和仓库的清点。极大地减少消费者在付款柜台前的等待时间。

(P82)

    - RFID系统的基本组成架构

- 系统组成（标签、读写器、后台数据库）☆☆☆

- 标签：放置在要识别的物体上，携带目标识别数据，是RFID系统真正的数据载体，由耦合元件以及微电子芯片（包含调制器、编码发生器、时钟及存储器）组成

- 读写器：用于阅读或读写标签数据，它由射频模块（发送器和接收器）、控制单元及与标签连接的耦合单元组成。

- 后台数据库：包含数据库处理系统，存储和管理标签的相关信息，如标签标识、读写器定位和读取时间等。后台数据库接收来自可信的读写器获得的标签数据，将数据输入它自身的数据库里。

- 工作原理（我猜大题）

读写器与标签之间通过无线信号建立双方通信的通道。读写器通过天线发出电磁信号，电磁信号携带了读写器向标签发送的查询指令。当标签处于读写器工作范围时，标签将从电磁信号中获得指令数据和能量，并根据指令将标签标识和数据以电磁信号的形式发送给读写器，或根据读写器的指令改写存储在标签中的数据。读写器可接收标签发送的数据或向标签发送数据，并能通过标准接口与后台服务器通信网络进行对接，实现数据的通信传输。

根据标签能量获取方式，RFID系统工作方式可分为2种：近距离的电感耦合方式和远距离的电磁耦合方式

- 标签与读写器之间的通信信道

标签是配备有天线的微型电路。标签通常没有微处理器，由数千个逻辑门电路组成。

标签和读写器之间的通信距离受到多个参数（特别是通信频率）的影响。

读写器是带有天线的无线发射与接收设备，它的处理能力比较强，存储空间比较大。

后台数据库可以是运行于任意硬件平台的数据库系统中，可由用户根据实际的需要自行选择。

两种通信频率的RFID系统：13. 56MHz,另一种860 ~ 960MHz（通信距离更长）

(P83)标签依据能最来源可以分为3类：被动式标签、半被动式标签及主动式标签

依据功能将标签分为5类：Class0-Class4（功能↑）

读写器到标签的信道称为前向信道(forward channel),标签到读写器的信道称为反向信道(backward channel) 读写器与标签的无线功率差别很大，前向信道的通信范围>>反向信道。

对RFID的基本假设：标签与读写器之间的通信信道是不安全的，读写器与后台数据库之间的通信信道是安全的

    - RFID的安全和攻击模式

信息及隐私泄露: 指暴露标签发送的信息，该信息包括标签用户或识别对象的相关信息。

(eg: 用于医院处方药物管理时，很可能暴露药物使用者的病历,推断出某人的健康状况)

隐私问题：

(1) 隐私信息泄露。有关姓名和医疗记录等个人隐私信息可能会泄露。

(2) 跟踪。对用户进行跟踪和监控，掌握用户的行为规律和消费喜好等，然后展开进一 步攻击。

(3) 效率和隐私保护的矛盾。标签身份需要保密，但快速验证标签时需要知道标签身份，才能找到需要的信息，这形成了效率和隐私保护的矛盾。需要寻求两者的平衡，即要使用恰当的方式达到高效、可用的安全和隐私保护。

（P85）

（不完整——中间人攻击）

间接的入侵攻击，将由入侵者控制的一台读写器虚拟放置在网络连接中的标签和读写器之 间，这台“敌意的读写器”就称为中间人。入侵者使中间人能够与原始RFID网络建立活动连接并允许其读取或修改传递的信息，原始RFID网络的两个用户以为他们是在互相通信。

会话劫持：拦截数据一修改数据一发送数据

（完整）

3) 欺骗、重放和克隆

获取RFID射频信号后，敌方可以采用如下手段对系统进行攻击：

(1) 欺骗(spoofing)：基于已掌握的标签数据，通过读写器进行欺骗。

(2) 重放(replaying):将标签的回复记录下来并回放。

(3) 克隆(cloning)：形成原来标签的一个副本。

4) DoS攻击

通过不完整的交互请求消耗系统资源，使系统不能正常工作，例如：

(1) 产生标签冲突，影响正常读取。

(2) 发起认证消息，消耗系统计算资源。

(3) 对标签的DoS攻击。

(4) 消耗有限的标签内部状态，使之无法被正常识别。

5) 物理破解 (corrupt)

对RFID射频系统进行破坏的步骤：

(1) 由于标签容易获取的特性，首先获取标签样本。

(2) 通过逆向工程等技术破解标签。

(3) 破解之后可以发起进一步攻击。

(4) 推测此标签之前发送的消息内容。

(5) 推断其他标签的秘密。

6) 篡改(modification)信息

指进行非授权的修改或擦除标签数据。

7) RFID病毒

2006年3月，荷兰Vrije大学的一组计算机研究员宣布，发现包括EPC标签在内的 RFID标签可以携带病毒，并能攻击计算机系统。认为使用可读写的电子标签存在安全隐患。

由于标签中可以写入一定量的代码，当读取标签时，代码将被注入系统，因而从RFID 标签传来的数据能够用来攻击后端的软件系统。RFID中间件开发商对此必须作适当的 检查。

8) 其他隐患

电子破坏、屏蔽干扰、拆除。

（P89）

- RFID最初的应用设计是完全开放的，标签存在安全隐患的根本原因。

- 对标签加解密需要耗用很多处理器资源，使标签增加额外的成本，因此一些安全工具未能嵌入标签的硬件中（标签存在安全隐患）

  - RFID技术中的隐私问题及保护措施

两类隐私侵犯：位置隐私、信息隐私。

（具体示例看课本内容）

- 位置隐私

含有高度的个人隐私特征。读写器通过手推车上的RFID芯片可以方便地探知个人活动的位置，进而提供给消费者定位与指引的相关资料。

- 信息隐私

包括关于个人信息，如纳税、医疗或者购买记录等，也叫作数据隐私。由于RFID的特性，厂商可以通过标签与读写器间的互动感应，得知哪一种商品较为顾客所喜好。

（P103）第五章 无线传感器网络（WSN）安全

概述：随着传感器、计算机、无线通信及微机电等技术的发展和相互融合而产生，涉及国防军事、国家安全等敏感领域。一般部署广泛，节点位置不确定，网络的拓扑结构不断变化。在通信能力、计算能力、存储能力、电源能量、物理安全和无线通信等方面存在固有的局限性。导致一些安全方案不能使用。

1. WSN与安全相关的特点：

(1) 资源受限，通信环境恶劣。单个节点能量有限，存储空间和计算能力差，直接导致许多成熟、有效的安全协议和算法无法顺利应用。节点之间采用无线通信方式，信道不稳定，信号容易被窃听、被干扰、被篡改。

(2) 部署区域的安全无法保证，节点易失效。传感器节点一般部署在无人值守的恶劣环境或敌对环境中，其工作空间存在不安全因素，节点很容易受到破坏或被俘获，一般无法对节点进行维护，节点很容易失效。

(3) 网络无基础框架。各节点以自组织的方式形成网络，以单跳或多跳的方式通信，由节点相互配合实现路由功能，没有专门的传输设备，传统的端到端的安全机制无法直接应用。

(4) 部署前地理位置具有不确定性。节点通常随机部署在目标区域，各节点之间是否存在直接连接在部署前未知。

2. 无线传感器网络的条件限制

WSN安全要求是基于传感器节点和网络自身条件的限制提出的。其中传感器节点的限制是WSN所特有的，包括电池能虽、充电能力、睡眠模式、内存储器、传输范围、干预保护及时间同步。

网络限制：有限的结构预配置、数据传输速率和信息包大小、通道误差率、间歇连通性、反应时间和孤立的子网络↓

挑战：网络的安全路由协议设计、保密性和认证性算法设计、密钥设计、操作平台和操作系统设计以及网络基站设计

（P104）3. WSN的安全威胁

3.1 与一般的Ad hoc 网络受到的相似

（1） 窃听：攻击者能够窃听网络节点传送的部分或全部信息。

（2） 哄骗：节点能够伪装其真实身份。

（3） 模仿：一个节点能够表现出另一节点的身份。

（4） 危及传感器节点安全：若一个传感器及其密钥被俘获， 会被攻击者读出。

（5） 注入：攻击者把破坏性数据加入到网络传输的信息中或加入广播流中。

（6） 重放：使节点误认为加入了一个新会话，重新发送旧的信息。 重放通常与窃听和模仿混合使用。

（7） 拒绝服务（DoS）：通过耗尽传感器节点资源来使节点丧失运行能力。

3.2 WSN独有的安全威胁：

（1） HELLO扩散法：一种DoS攻击，利用WSN路由协议的缺陷。允许攻击者使用强信号和强处理能量让节点误认为网络有一个新的基站。

（2） 陷阱区：攻击者能够让周围的节点改变数据传输路线而经过一个被俘获的节点或 一个陷阱。

RFID标签是对物体静态属性的标识，而传感技术则用来标识物体的动态属性，构成物体感知的前提。

从网络层次看传感器网络组网技术面临的安全问题：

  - WSN的安全需求：（估计不考，因为只写了前两点）

- 机密性

对WSN节点间传输的信息进行加密，在截获节点间的物理通信信号后都不能直接获得其所携带的消息内容。

- 完整性

WSN的无线通信环境为恶意节点实施破坏提供了方便。完整性要求节点收到的数据在传输过程中未被插入、删除或篡改，即保证接收到的消息与发送的消息是一致的。

（下一页，有时间可以看）3）健壮性、4）真实性、5）新鲜性、6）可用性、7）访问控制

（P109）5.2 无线传感器网络的基本安全技术

传感器网络的基本安全技术:基本安全框架、密钥分配、安全路由和入侵检测、加密技术等。

体系结构：

传感器网络的：

- 安全框架： SPIN(包含SNEP和MTESLA两个安全协议)、Tiny Sec、参数化跳频、LisP和LEAP协议

- 密钥分配：采用随机预分配模型，在网络构建之前，每个节点从一个较大的密钥池中随机选择少量密钥构成密钥环，使得 任意两个节点之间能以一个较大的概率共享密钥。

- 安全路由方法（由于传感器网络中许多路由协议相对简单）：

(1) 在路由中加入容侵策略。

(2) 用多径路由选择方法抵御选择性转发攻击。允许节点动态地选择一个分组的下一跳节点，能进一步抑制攻击者控制数据流的计划，从而提供保护。

(3) 加入广播半径限制以抵御洪泛攻击。每个节点都有一个数据发送半径限制，使它只能对落在这个半径区域内的节点发送数据，而不能对整个网络广播，这样就把节点的广播范围限制在一定的地理区域内。具体可以对节点设置最大广播半径(Rmax)参数。

(4) 加入安全等级策略以抵御虫洞攻击和陷洞攻击。

（P110）入侵检测技术

- 原因：物联网中完全依靠密码体制不能抵御所有攻击，所以作为信息安全的第二道防线。

- 是一种检测网络中违反安全策略行为的技术，能发现报告系统中的未授权、异常。

- 根据被检测节点是否主动发送消息分类：被动监听检测（通过监听网络流量）、主动检测（检测节点通过发送探测包来反馈或者接收其他节点发来的消息，进一步分析检测）

3.1 被动检测（根据检测节点的分布）分为：密集检测（在所有节点上部署检测算法来最大限度地发现攻击，通常部署在网络层）、稀疏检测（选择合适的关键节点，满足检测需求的条件下尽量降低检测的花费）

3.2 主动检测的4种方法（大概率）：

(1) 路径诊断。

诊断过程：源节点向故障路径上选定的探测节点发送探测包，每个收到探测包的节点都向源节点发送回复，若某节点没有返回包，说明其与前一个节点间的子路径出现故障，需要在其间插入新的探测节点，展开新一轮检测。

- 邻居检测。

单个节点通过从对应的不同物理信道向各个邻居节点发送信号，并获得反馈来发现不合法的节点ID

可以在链路层CTS包中加入一些预置要求，如发送延迟，如果接收方没有采取所要求的行为，则被认定为非法节点。

针对特定攻击的检测，基站向周围节点发送随机性的多播，然后通过消息反馈的情况检测针对多播协议的攻击。

(3) 通过向多个路径发送ping包的方式发现路径上的关键节点，部署攻击检测算法。

(4) 基于主动提供信息的检测。

网络中部分节点向其他节点定期广播邻居节点信息，其他节点通过分析累积一定时间后的信息发现重复节点。

问题：节点资源受限，高密度冗余撒布，不可能在每个节点上运行一个全功能的入侵检测系统(Intrusion Detection System, IDS)，研究合理分布。

- 网络层的攻击检测方法：看门狗检测方法、基于Agent的方法、针对特别攻击的方法、基于活动的监听方法

- 链路层：检测到达的发送请求的速率

- 物理层（主要检测阻塞攻击）：检测单个节点发送和接收成功率，分析信号强度随时间的分布来发现阻塞攻击特有的模式，周期性检查节点的历史载波侦听时间。

（P112）无线传感器网络安全技术

(不全)消息认证码（完整性检测技术）实现过程（简单，易在WSN中实现）：

(1) 将消息通过带密钥的散列函数产生一个消息认证码，并将它附在消息后一起传送给接收方。

(2) 接收方收到消息后重新计算消息认证码，并将其与接收到的消息认证比较：相等认为消息没有被窜改；不相等，接收方知道消息在传输过程中被窜改。

1. 身份认证技术：检测通信双方拥有什么或者知道什么来确定通信双方的身份是否合法。一方通过密码技术验证另一方是否知道他们之间共享的密钥或者其中一方自有的密钥。（建立在对称密钥密码算法和散列函数基础上，适合所有无线网络通信）

2. 数字签名：提供不可否认性的服务安全机制（大多基于非对称密钥密码算法）

5.3.2 密钥确立和管理

1. 密钥的确立需要在参与实体和密钥计算之间建立信任关系（可通过公钥私钥建立）。

2. WSN的通信不能依靠一个固定的基础组织或者一个中心管理员，要用分散的密钥管理技术

3. 密钥管理协议分为：预配置密钥协议（不灵活，动态WSN）、仲裁密钥协议（密钥分配中心(Key Distribution System, KDC)用来建立和保持网络的密钥）、自动加强的自治密钥协议（把建立的密钥散布在节点组）

3.1 预配置密钥协议实现的3种方法

(1) 在全网络范围内预先配置密钥。WSN所有节点在配置前都要装载同样的密钥。任何一个危险节点都会危及整个网络的安全。

(2) 明确节点的预配置密钥。每个节点需要知道与其通信的所有节点的ID,两个节点共享一个独立的密钥。尽管有少数危险节点互相串接，但整个网络不会受到影响。

(3) 预先配置节点。这种方法提供组节点保护来对抗不属于该组的其他危险节点的威胁。（P113）

3.2 仲裁密钥协议: 包含用于确立密钥的第三方信任部分。

3.3 自动加强的自治密钥协议分类：

1） 非对称密钥协议：基于公钥密码技术。节点在配置之前，在内部嵌入由认证权威授予的 公钥证书。

2） 组密钥协议：基于公钥密码技术。在无线传感器网络节点组中确立一个密钥，不依赖于第三信任方。

3.4使用配置理论的密钥管理

密钥预配置方案的改进，加入了配置理论.避免了不必要的密钥分配。改进了网络的连通性、存储器的实用性以及抵御节点捕获的能力，与前面的方案相比更适用于大型WSN。

配置理论假设传感器节点在配置后都是静态的。配置点是节点配置时的位置，但它并不是节点的最终位置.驻点才是传感器节点的最终位置。

5.3.3无线传感器网络的路由安全（不全）

针对攻击的策略包括：链路层加密和认证、多路径路由行程、身份确认、双向连接确认和广播认证。只能在路由协议设计完成以前加入协议中，对攻击的抵御才有作用，是实现路由安全的重要前提。完成以后，就不可能在其中加入安全机制了。

所以在设计路由协议时就要把安全因素加入路由协议中，这是保证网络路由安全唯一有效的方法。

第六章 无线通信网络安全（P125）

物联网信息传输（下面三点类似概述，可能不考）

1.物联网网络构建层的安全分为两类：

（1） 来自物联网本身（主要包括网络的开放性架构、系统的接入和互联方式以及各类功能繁多的网络设备和终端设备的能力等）的安全隐患。

（2） 源于构建和实现物联网网络构建层功能的相关技术（如云计算、网络存储和异构网络技术等）的安全弱点和协议缺陷。

2. 涉及的网络：无线通信网络WLAN、WPAN、移动通信网络和下一代网络

3. 网络构建层存在的主要问题：业务流量模型、空中接口和网络架构安全

有线和无线的区别

有线网络中，网络的媒介是私有的，不需要关注连接者（未授权不能连接），不需要确定机密性（私有电缆传送，未授权使用者不能接近）

无线网络中，网络的媒介是公有的，任何人有适当的设备，在接收区域内能够连接到网络上（信息必须机密，未授权也可以得到）

☆☆☆（P126）无线网络的安全连接包括以下3个要素：

- 鉴权：在数据信息被允许传送以前，无线网络的节点必须被识别，而且必须（依靠鉴权的方法）提交能够被认为有效的信任书。

- 加密：在发送无线网络的数据包以前，无线网络的节点必须对数据进行加密，以确保数据的机密性。

- 数据的完整性保证：在发送数据包以前，无线网络的节点必须确保数据包中包含有关数据完整性的信息，这样接收者才能确信数据在传送过程中没有被改动过。

设备局限性

WLAN技术出现后，“安全”就始终与“无线”这个词如影相随，针对无线网络技术中涉及的安全认证加密协议的攻击与破解层出不穷。大量文章介绍破解方法，捕获数据包足够多破解率很高，体现设备安全算法的局限性。

无线网络的结构（不完整）：无线局域网（Wireless Local Area Network, WLAN）具有可移动性、安装简单、高灵活性、扩展能力，传统有线网络的延伸。

（P129）从127引过来 无线通信网络的不安全因素

交易后抵赖（一方在交易完成后否认其参与了此交易），电子商务中有两种：

（1） 客户在选购了商品后，否认他选择了某些或全部商品而拒绝付费。

（2） 商店收到了客户的货款，却否认已收到货款而拒绝交付商品。

重传攻击

主动攻击者将窃听到的有效信息经过一段时间后再传给信息的接收者。企图利用曾经有效的信息在改变了的情形下达到同样的目的.eg:攻击者利用截获的合法用户口令获得网络控制中心的授权，从而访问网络资源。

无线通信网络与有线通信网络一样也面临着病毒攻击、拒绝服务等威胁，这些攻击的目的不在于窃取信息和非法访问网络，而是阻止网络的正常工作。

6.4无线应用协议应用安全

6.4.1 WAP 协议——无线应用协议Wireless Application Protocol

1. 开放式标准协议，可以把网络上的信息传送到移动电话或其他无线通信终端上。

2. 使用一种标记语言WML（ Wireless Markup Language,无线标记语言），通过WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP用户可以随时随地利用无线通信终端获取互联网上的即时 信息或公司网站的资料，实现无线上网。它是移动通信与互联网结合的第一阶段的产物。

（理解）

3. WAP能够运行于各种无线网络。支持WAP技术的手机能浏览由WML描述的互联网内容。

4. WML是以XML为基础的标记语言，用于规范窄频设备（如手机、呼叫器等）如何显示内容和使用者接口的语言。

窄频的限制：较小型的显示器、有限的使用者输入设备、窄频网络联机、有限的内存和资源等。

WML支持文字和图片显示。在内容组织上，一个页面为一个Card,而一组Card则构成一个Deck。当使用者向服务器提出浏览要求后，WML会将整个Deck发送至客户端的浏览器，使用者就可以浏览Deck中所有Card的内容，而不需要从网络上单独下载每个Card。

（P135）6.6.2无线局域网所面临的安全威胁（具体解释看书理解）

- 容易侵入

无线局域网非常容易被发现

- 非法AP

易于访问和配置简单

- 未经授权使用服务

大多数用户在使用AP时只是在其默认的配置基础上进行很少的修改。

- 服务和性能的限制

传输带宽是有限，由于物理层的开销，使无线局域网的实际最高有效吞 吐量仅为理论值的一半，并且该带宽是被AP所有用户共享的。

- 地址欺骗和会话拦截

IEEE 802.11无线局域网对数据帧不进行认证，攻击者可以通过欺骗帧重新定向数据流和使ARPCAddress Resolution Protocol,地址解析协议）表变得混乱，攻击者通过简单的方法轻易获得网络中站点的MAC地址用于恶业攻击

- 流量分析与流量侦听

IEEE 802.11无法防止攻击者采用被动方式监听网络流量，而任何无线网络分析仪都 可以不受任何阻碍地截获未加密的网络流量。

（P158）嵌入式系统受到的安全攻击

上面对于各层次的攻击叙述不全，看书，估计不考

嵌入式系统所面临的安全威胁主要源于嵌入式系统运行过程中程序、数据的安全漏洞。

嵌入书处理器的安全设计准则（不全，下面，估计不考）

- 嵌入式系统的攻击对象主要来自两个地方：数据总线和片外存储器。在现实条件下，程序被保存在嵌入式处理器外部的不可信的片外存储器中。攻击者可能将片外存储器芯片从电路板中取下，并通过物理的方法读取每一位的状态。

- 嵌入式处理器与片外存储器之间的数据总线也是不可信的。

- 被访问的指令会受到总线监控的威胁。

（P169）状态监视器防火墙的优缺点:

优点：

检测模块支持多种协议和应用程序，并可以很容易地实现应用和服务的扩充；

监测RPC和UDP之类的端口信息，而包过滤防火墙和代理服务器防火墙都不支持此类端口；

防范攻击能力比较强。

缺点：配置非常复杂，降低网络的速度。

防火墙的结构

- 3种典型结构：双宿/多宿主机模式、屏蔽主机模式、屏蔽子网模式

- 堡垒主机：配置了较为全面的安全防范措施的网络上的计算机，是防火墙管理员认为最强壮的系统。可作为代理服务器的平台。

  - 双宿/多宿主机模式（提供来自与多个网络相连的主机的服务（但是路由关闭））

拥有两个或多个连接到不同网络上的网络接口的防火墙，用一台装有两块或多块网卡的堡垒主机作为防火墙,两块或多块网卡分别与受保护网和外部网相连。

特点：主机的路由功能被禁止，两个网络之间的通信通过应用层代理服务来完成。如果黑客侵入堡垒主机并使其具有路由功能，那么防火墙将变得无用。

防火墙内部的系统能与双宿主机通信，同时防火墙外部的系统也能与双宿主机通信，但是这些系统不能直接互相通信，它们之间的IP通信被完全阻止。

结构：双宿主机位于外部网络(互联网)和内部 络之间，并且与两者相连

  - 屏蔽主机模式（使用一个单独的路由器提供来自仅仅与内部网络相连的主机的服务）

- 组成：包过滤路由器、堡垒主机

- 堡垒主机安装在内部网络上，通常在路由器上设立过滤规则，并使这个堡垒主机成为外部网络唯一可直接到达的主机，这保证了内部网络不会受到未经授权的外部用户的攻击。

- 实现了网络层和应用层的安全，因而比单独的包过滤防火墙或应用网关代理更安全。

- 过滤路由器是否配置正确是防火墙安全与否的关键，路由表遭到破坏，堡垒主机就可能被越过，使内部网络完全暴露。

- 主要的安全由数据包过滤提供

  - 屏蔽子网模式

- 组成：两个包过滤路由器和一个堡垒主机，在内外网络之间建立了一个被隔离的子网（非军事区，周边网）

- 堡垒主机、Web服务器和E-mail服务器等公用服务器放在非军事区网络中。内部网络和外部网络均可访问屏蔽子网，但禁止它们穿过屏蔽子网通信。

- 添加额外的安全层次到被屏蔽主机体系结构，即添加周边网络更进一步地把内部网络与互联网隔离开，即使攻破了堡垒主机，也不能直接侵入内部网络（仍然必须通过内部路由器）

（剩下的细节看书）

☆☆☆（P173）入侵检测

- 基于特征检测(误用检测)

假设入侵者活动可以用一种模式来表示，目标是检测主体活动是否符合这些模式。可以将已知的入侵方法检查出，不能检查出新的入侵方法。

难点：设计入侵者的活动模式（能表达入侵现象，但不包含正常的活动。）

- 异常检测

假设是入侵者活动异于正常主体的活动。根据这一理念建立主体正常活动的活动简档(activity profile),将当前主体的活动状况与活动简档相比较，当违反其统计规律时认为可能是入侵行为。

难点：建立活动简档、设计统计算法（不把正常的操作作为入侵活动或忽略真正的入侵行为）

入侵检测系统Intrusion Detection System, IDS

- 定义：对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。与其他安全设备的不同：积极主动的安全防护技术

- 概述：最早出现在1980年4月James P. Anderson为美国空军做的技术报告中；20世纪80年代中期，逐渐发展为入侵检测专家系统(Expert, IDES)；1990年，IDS分化为基于网络的IDS和基于主机的IDS；以后又出现了分布式IDS。

- IDS是一个监听设备，没有跨接在任何链路上，无须网络流量流经便可工作。

- 分类：根据信息来源(或检测对象)：基于主机的IDS、基于网络的IDS；根据检测方法：异常入侵检测、滥用入侵检测。

- 对IDS部署的唯一要求是：IDS应当挂接在所有其关注的流量都必须流经的链路上。在这里，“关注的流量”指的是来自高危网络区域的访问流量和需要进行统计和监视的 网络报文。

（P177）

上面是一部分入侵检测，不全，估计不考

身份验证（和前面的身份认证差不多）

- 基本概念：通过一定的手段完成对用户身份的确认

- 目的：确认当前声称为某种身份的用户确实是其所声称的用户。

- 方法：基于共享密钥的身份验证、基于生物学特征的身份验证和基于公钥加密算法的身份验证。

  - 基于共享密钥的身份验证

- 服务器端和用户共同拥有一个或一组密码。

- 身份验证时，用户直接输入密码或通过保管密码的设备提交由用户和服务器共同拥有 的密码。

- 服务器收到后检查与保存的是否一致，一致就为合法用户，不一致则身份验证失败

  - 基于生物学特征的身份验证

基于每个人身体上独一无二的特征,如指纹或虹膜

  - 基于公钥加密算法的身份验证

通信双方分别持有公钥和私钥.由其中的一方采用私钥对特定数据进行加密，而对方采用公钥对数据进行解密，如果解密成功合法用户，否则身份验证失败。Eg: SSL和数字签名

(P178)访问控制和口令

- 访问控制

按用户身份及其所归属的某预设的定义组限制用户对某些信息项的访问、某些控制功能的使用。

通常用于系统管理员控制用户对服务器、目录和文件等网络资源的访问。

主要功能：

（1） 防止非法的主体访问受保护的网络资源。

（2） 允许合法用户访问受保护的网络资源。

（3） 防止合法用户对受保护的网络资源进行非授权的访问。

实现策略：

（1） 入网访问控制。 （2） 网络权限限制。 （3） 目录级安全控制。 （4） 属性安全控制。 （5） 网络服务器安全控制。 （6） 网络监测和锁定控制。 （7） 网络端口和节点的安全控制。 （8） 防火墙控制。

- 动态口令（最安全的身份认证技术之一）

使用便捷,且具有与平台无关性，广泛用于网银、网游、电信运营商、电子政务和企业

基本概况：根据专门的算法生成一个不可预测的随机数字组合，每个口令只能使用一次

价值：（1） 使最终用户能够安全地访问企业核心信息。 （2） 降低与口令相关的IT管理费用。 （3） 降低用户遗忘口令的概率，用户无须记忆复杂的口令。

3种生成终端：短信口令、硬件令牌、手机令牌（解释不全，只有短信口令，估计不考细节）

(P200)黑客攻击方式

（前四个在上一页，估计不考，看书）

- 通过一个节点来攻击其他节点

突破一台主机以此主机作为根据地攻击其他主机（隐蔽其入侵路径， 避免留下蛛丝马迹）。使用网络监听方法尝试攻破同一网络内的其他主机，也可以通过IP欺骗和主机信任关系攻击其他主机。（IP欺骗难实现，很少使用）

- 网络监听

主机的一种工作模式，可以接收到本网段在同一条物理通道上传输的所有信息，不管这些信息的发送方和接收方是谁。

如果两台主机进行通信的信息没有加密，只要使用某些网络监听工具，例如NetXray for Windows 95/98/NT. Sniffit for Linux/Solaries等，就可以轻而易举地截取包括口令和账号在内的信息。

- 寻找系统漏洞

某些安全漏洞是操作系统或应用软件本身具有的，这些漏洞在补丁未被开发出来之前一般很难防御黑客的攻击，除非将网线拔掉。还有系统管理员配置错误引起的（网络文件系统中将目录和文件以可写的方式调出，将用户密码文件以明码方式存放在某一目录下。）

- 利用账号进行攻击

利用操作系统提供的默认账户和口令进行攻击，例如许多UNIX主机都有FTP和Guest等默认账户（其口令和账户名相同），有的甚至没有口令。

- 偷取特权

利用各种木马程序、后门程序和黑客自己编写的导致缓冲区溢出的程序进行攻击，前者可使黑客非法获得对用户计算机的完全控制权，后者可使黑客获得超级用户的权限，从而拥有对整个网络的绝对控制权。

信息收集是突破网络系统的第一步。